VENE Snap Automation Tool – ActiveCluster 3rd Site Replication

Benutzerhandbuch

Inhalt

1.	Vorwort	3

2.	System Anforderungen	3

3.	Script-Verzeichnis	4

3.1.	config.xml	4

3.2.	encryptAES.ps1	5

3.2.1.	Parameter	5

3.3.	functions.psm1	5

3.4.	podbackup.ps1	5

3.4.1.	Parameter	5

4.	Installation	6

5.	Betrieb	8

6.	Logik	9

6.1.	Haupt Prozess	9

6.2.	 FlashArray prechecking	10

6.3.	Cloning the volumes and prepare to transfer	11

6.4.	Cleaning up	12

6.5.	Target FlashArray - Volume create and apply retention	12

7.	Beispiele	13

7.1.	encryptAES.ps1	13

7.2.	podbackup.ps1	15

# Vorwort

Das Skript wurde für die Automatisierung des VM-Backups entwickelt, um die Datastores auf ein Pure Storage ActiveCluster System abzulegen.

Während des Skript-Laufs werden VM-Snapshots erstellt. Nach der erfolgreichen VM-Snapshot-Erstellung wird ein POD-Kopie gemacht. Die Volumes der POD-Kopie werden in einer asynchron Protection Group hinzugefügt, und die Protection Group wird auf die Backup-Seite repliziert.

# System Anforderungen

- Windows 8 Pro, Enterprise 64 bit

- Windows 8.1 Pro, Enterprise 64 bit

- Windows 10 Pro, Enterprise 64 bit

- Windows Server 2012

- Windows Server 2012 R2

- Windows Server 2016

- Windows Management Framework 3.0

- Windows Management Framework 4.0

- Windows Management Framework 5.0

- Windows Management Framework 5.1

- .NET Framework 4.5

- .NET Framework 4.6

- .NET Framework 4.7

- VMware vSphere PowerCLI 6.0

- VMware vSphere PowerCLI 6.3

- VMware PowerCLI 6.5

- PureStoragePowerShellSDK 1.7.4.0

# Script-Verzeichnis

Length Name

------ ----

648 config.xml

1066 encryptAES.ps1

3972 functions.psm1

19481 podbackup.ps1

## config.xml

Die Konfigurationsdatei ist eine XML-Datei. Alle Felder müssen ausgefüllt werden!

Es gibt 3 Sektionen:

<general>

<KeyFile>AES.key</KeyFile> - Mit der Datei wird das Passwort ver- und entschlüsselt. Die Datei existiert vor der ersten Benutzung nicht. Der encryptAES.ps1 generiert auch die Schlüsseldatei.

<FlashArray>

<SourceArray></SourceArray> - Ein Mitglied von ActiveCluster. Domainname oder IP-Adresse

<TargetArray></TargetArray> - Der Ziel-Array. Domainname oder IP-Adresse

<User>pureuser</User> - Bentuzername. In dieser Sektion sind FlashArray und VMware auch verfügbar.

<SecureFile>SecFileFA.txt</SecureFile> - Diese Datei enthält das verschlüsselte Passwort für den Benutzernamen. In der Sektion FlashArray und VMware ist dies auch verfügbar.

<POD></POD> - Name des PODs, der auf das Backup-System (2nd Array) repliziert wird.

<WaitTransferSeconds>60</WaitTransferSeconds> - Während der Replikation muss so viele Sekunde gewartet werden bis zur nächste Abfrage.

<TargetPrefix>COPY</TargetPrefix> - Die Volumenamen werden bei der Backup-Seite mit folgendem Präfix beginnen. Achtung! Das Präfix ist nötig, um die Vorhaltezeit der Volumes zu verwalten!

<TargetRetention>28</TargetRetention> - Anzahl der zurückgehaltenen Volume-Kopien bei der Backup-Seite.

<vmware>

<vCenter></vCenter> - Die vCenter Domainname oder IP-Adresse

<User></User> - Bentuzername. Dies ist auch In der Sektion FlashArray und VMware verfügbar.

<SecureFile>SecFileVC.txt</SecureFile> - Diese Datei enthält das verschlüsselte Passwort für den Benutzernamen. Auch dies ist in der Sektion FlashArray und VMware verfügbar.

<Datastores> - Unter dem Tag ist es möglich die Datastores zu definieren. Mehrere Datastores sind auch möglich.

<DatastoreName></DatastoreName> - Name des Datastores.

<WaitTaskSeconds>10</WaitTaskSeconds> - So viele Sekunde wird gewartet vor der Überprüfung der VM-Snapshot-Erstellung.

## encryptAES.ps1

Diese Datei wird für die Erstellung der verschlüsselten Passwort-Datei und Schlüssel-Datei benutzt. Nur bei Installation ist dies nötig, oder bei Änderung des Passworts.

### Parameter

-KeyFile <File name>    Optional, wenn der Default-Wert passend ist. Default-Wert: AES.key

-NewKeyRequired    Optional. Switch Parameter. Wenn angegeben ist, dann wird die Schlüsseldatei neu generiert. Achtung! Bei neu Erstellung der Schlüsseldatei müssen alle Passwort-Dateien neu generiert werden!

-NewSecurePasswordFile <File name>    Optional, wenn der Default-Wert passend ist. Default-Wert: SecFileFA.txt

-Password <Password>    Obligatorisch

## functions.psm1

Das enthält die Funktionen. Die Datei muss im Skript-Verzeichnis existieren!

## podbackup.ps1

Haupt-Skript. Mit Aufruf wird der komplette Backup-Prozess durchgeführt.

### Parameter

-Config <File name>    Optional, wenn der Default-Wert passend ist. Default-Wert: config.xml

-ApplyRetention    Optional. Switch Parameter. Wenn dieser angegeben ist, dann werden die Kopien vorgehalten und aktiviert.

-OverwriteStandaloneTarget    Optional. Switch Parameter. Wenn dieser angegeben ist, dann wird das eigenständige Volume von Volume-Kopien überschrieben.

# Installation

Das komplette Skript wird in einer ZIP-Datei bereitgestellt. In ersten Schritt bitte die ZIP-Datei überprüfen mit Hilfe von Validierungsdatei sha1. Die kompensierte Datei im Zielordner extrahieren.

Die Konfigurationsdatei muss sorgfältig ausgefüllt werden! (config.xml)

Mit Hilfe von Skript encryptAES.ps1 können Sie die Schlüssel- und die Passwortdateien erstellen.

Sie können jetzt das Skript mit den bestimmten Parametern zum Windows Task Scheduler hinzufügen.

powershell.exe

-Command ". '.\podbackup.ps1' -ApplyRetention; exit $LASTEXITCODE"

# Betrieb

Der Task Scheduler ruft das Skript auf. Das Skript generiert eine LOG-Datei bei jedem Lauf (runlog_yyyyMMdd_HHmmss.log). Die LOG-Datei enthaltet eine sehr detaillierte Information (DEBUG).

Return-Code Tabelle:

| Return Code | Nachricht | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| 0 | - | Keine Fehlermeldung. Das Skript ist in Ordnung gelaufen. |
| 26 | The POD '<POD>' is not healthy! Please repair it! |  |
| 27 | The POD is empty or doesn't exists! POD: <POD> |  |
| 28 | The clone POD doesn't exist or no volumes copied! POD: <POD>-podbackup |  |
| 33 | Transfer is processing! Try again later! |  |
| 51 | The source array isn't online! |  |
| 120 |  | Allgemeine Fehlermeldung. Es kommt von FlashArray |
| 125 | All datastores has issues! Please check the logfile '<LOGFILE>'! |  |
| 197 | The Host or HostGroup isn't defined in the config file! |  |
| 266 |  | Nicht erfolgreiche Replikation. Die Fehlermeldung von FlashArray |
| 322 | There is no target snapshot of ProtectionGroup '<SOURCE>:<POD>-async'! |  |

# Logik

## Haupt Prozess

## FlashArray prechecking

## Cloning the volumes and prepare to transfer

## Cleaning up

## Target FlashArray - Volume create and apply retention

# Beispiele

## encryptAES.ps1

Erster Aufruf:

Erster Aufruf ohne Parameter:

Erster Aufruf mit einer anderen Schlüssel-Datei und einer anderen Passwort-Datei:

Spätere Passwort-Änderung:

## podbackup.ps1

Aufruf ohne Parameter:

Andere Konfigurationsdatei und Zurückhaltungsaktivierung: